## Mouvement de rotation autour d’un axe fixe

### Définition du mouvement de rotation autour d’un axe fixe.

Un solide 1 est animé d’un mouvement de rotation autour d’un axe fixe du solide 0 lorsque deux points distincts de 1 coïncident en permanence avec deux points de l’axe de 0.

Application : liaison pivot d’axeO,Z0.

TB1/0

TA1/0

TB1/0

TA1/0

### Caractéristiques du mouvement

- Tous les points décrivent des trajectoires circulaires par rapport à l’axe de rotationO,Z0

- Tous les points ont le même déplacement angulaire  à l’instant t.

### Vecteur vitesse angulaire et vecteur vitesse linéaire

#### Vecteur vitesse angulaire ou taux de rotation

Le vecteur vitesse angulaire ω10traduit la variation instantanée de l’angle de rotation  au cours du

mouvement de 1 / 0.

Norme : ω10=ω

Unité : radian par seconde rad/s

Remarque : On parle souvent de fréquence de rotation N exprimée en tours par minute tr/min.

ω=2πN60

N=60ω2π

VAε10

#### Vecteur vitesse linéaire

Le vecteur vitesse du point A  1 / 0, VAε10est tel que :

- Son point d’application est le point appartenant au solide étudié ;

- Sa direction est la droite tangente au cercle en A ou perpendiculaire au rayon OA ;

- Son sens est le sens de rotation ;

- Sa norme est égale à VAε10=ω.Ren m/s.

#### Propriété des vecteurs vitesse

Les vecteurs vitesse sont proportionnels à leur distance de l’axe de rotation.

VCε10

VAε10

VAε10OA=VBε10OB=VCε10OC=ω

VBε10

### Mouvement de rotation uniforme

#### Définition

Un solide est en mouvement de rotation uniforme si :

- Tout point M appartenant au solide décrit une trajectoire circulaire ;

- ω10=ω = constante

- Equation du mouvement

L’origine des espaces est au point P, PA0 = 0

VAε10

L’origine des temps est à t = 0 en A0

Le déplacement angulaire du point A à tout instant t est noté (t) s’exprime par l’équation :

θ(t)=ωt+θ0

ω=ω10est constante à tout instant t

0 est le déplacement angulaire à l’instant t = 0.

Ex 1

Le solide 1 est animé d’un mouvement de rotation unioforme  autour de l’axe O,Z0 par rapport au bâti 0.

Le repère R0=O,X0,Y0,Z0 est lié au bâti 0.

OA = 100 mm et OB = 150 mm. La fréquence de rotation vaut N1/0 = 400 tr/min.

Déterminez VAε10 et VBε10.

Ex 2

Le solide 1 est animé d’un mouvement de rotation uniforme autour de l’axe A,Z0 par rapport au bâti 0.

Le repère R0=A,X0,Y0,Z0 est lié au bâti 0.

AM = 50 mm. La fréquence de rotation vaut

N1/0 = 480 tr/min.

- Représentez VMε10 arbitrairement.

- Déterminez VMε10

Ex 3

L’arbre d’un moteur électrique entraîne en rotation une poulie 1 par rapport au carter moteur 0. La fréquence de rotation de la poulie 1 par rapport à 0 vaut :

N1/0 = 1500 tr/min. Mouvement uniforme.

Le repère R0=O,X0,Y0,Z0 est lié au carter moteur 0. R1 lié à la poulie 1.

- Calculer la norme de la vitesse angulaire de 1/0.

- Calculer la norme du vecteur vitesse VAε20.

- Déterminer graphiquement la norme des vecteurs vitesse VBε10 et VCε10.

Echelle des longueurs : 1 mm 4 mm. Echelle des vitesses : 1 mm 1 m/s.

## ETUDE DU MOUVEMENT PLAN

### Définitions

Un solide est dit en mouvement plan lorsque tous les points appartenant à ce solide se déplacent parallèlement à un plan fixe de référence.

### Equiprojectivité

Soit un solide S1 en mouvement plan quelconque par rapport à un repère fixe de référence R0.

Soient 2 points quelconques A et B appartenant à S1 et VAε10 et VBε10 les vecteurs vitesse correspondants. Ces vecteurs vitesse ont la propriété suivante :

La projection orthogonale du vecteur VAε10sur la droite (AB) est égale à la projection orthogonale du vecteur VBε10sur la même droite (AB)

Autrement dit,

le produit scalaire des vecteurs VAε10et ABest égal au produit scalaire des vecteurs VBε10et AB.

VAε10 . AB=VBε10 . ABAH=BK

Remarque : 	La droite AB est appelée droite d'équiprojectivité.

Les points de projection H et K sont situés du même côté par rapport à leurs points

respectifs A et B.

La propriété est applicable à tous les points du solide en mouvement plan.

C'est cette propriété que nous utiliserons pour déterminer graphiquement les vecteurs vitesse des points d'un solide en mouvement plan.